急救车技术参数和配置清单

一、技术参数

- 车辆规格：≥750*470*930mm；

- 材质：整车主要由ABS工程塑料、铝合金、不锈钢构成，铝合金四柱承重；

- 台面： ABS注塑模具一次性成型一体化台面两侧带扶手；ABS护栏三面无空隙，护栏高度≥70mm，台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。

- 正面：配有可折叠中控锁，配置有五层抽屉，第一、二层小抽屉，抽屉面高80mm，内空：≥420*370*60mm；第三、四层为中抽屉，抽屉面高120mm，内空：≥420*370*110mm；第五层为大抽屉，抽屉面高240mm，内空：≥420*370*220mm。每个抽屉内配3*3分隔片，可自由分隔，每个抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入；

- 左侧：配有除颤器平台、隐藏抽屉式伸缩副工作台、档案盒；

- 右侧：配有隐藏式可伸缩输液架、圆桶锐器盒、2个ABS污物桶；

- 推车后面：配有活动插线板，支持更换不同除颤板、隐藏式伸缩氧气瓶支架带；

- 推车底部：配置4个万向轮，其中2个带刹车功能。

二、技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除颤器平台 | 1个 |
| 2 | 副工作台 | 1个 |
| 3 | 档案盒 | 1个 |
| 4 | 锐器盒 | 1个 |
| 5 | 污物桶 | 2个 |
| 6 | 中控锁 | 1个 |
| 7 | 输液架 | 1个 |
| 8 | 抽屉 | 5个 |
| 9 | 除颤板 | 1个 |
| 10 | 活动电源线 | 1个 |
| 11 | 氧气瓶支架扎带 | 1个 |
| 12 | 脚轮 | 4个 |

麻醉车技术参数和配置清单

一、技术参数

- 车辆规格：≥650*550*970mm；

- 材质：整车主要由铝、钢、ABS工程塑料结构组成，铝合金四柱承重；

- 上部：ABS注塑模具一次性成型一体化加厚台面；ABS护栏三面无空隙，护栏高度≥70mm，台面上配透明软玻璃；

- 正面：配有中控锁，配置有五层抽屉，第一、二层小抽屉，，抽屉面高80mm，内空：≥350*480*60mm，第三、四层为中抽屉，抽屉面高120mm，内空：≥350*480*110mm，第五层为大抽屉，抽屉面高240mm，内空：≥350*480*220mm，抽屉内3*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为非对称拉手、封口插槽式标识牌、防止液体及灰尘进入；

- 左侧：配有3个侧翻式资料盒；

- 右侧：配有锐器盒、分色污物桶；

- 背部：配有双排可伸缩十联置器盒；

- 底部：配置4个万向轮，其中2个带刹车功能。

- 配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抽屉 | 5个 |
| 2 | 中控锁 | 1个 |
| 3 | 锐器盒 | 1个 |
| 4 | 污物桶 | 2个 |
| 5 | 双排麻醉架 | 1组 |
| 6 | 侧翻资料盒 | 3个 |
| 7 | 脚轮 | 4个 |

- 治疗车技术参数和配置清单

一、技术参数

- 车辆规格：≥760*470*930mm；

- 材质：整车主要由ABS工程塑料、铝合金、不锈钢构成，铝合金四柱承重；

- 台面： ABS注塑模具一次性成型一体化台面两侧带扶手；ABS护栏三面无空隙，护栏高度≥70mm，台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤；

- 正面：配置2个中抽屉，抽屉面高120mm，内空：≥420*370*110mm；每个抽屉内配3*3分隔片，可自由分隔，每个抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入；

- 左侧：配有塑料网篮、洗手液支架；

- 右侧：配有圆桶锐器盒、具有自动复位功能的脚踏垃圾桶一组，一盖双桶，垃圾桶独立两只，配一体垃圾袋压；

- 推车底部：配置4个万向轮，其中2个带刹车功能。

二、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抽屉 | 2个 |
| 2 | 网篮 | 1个 |
| 3 | 洗手液支架 | 1个 |
| 4 | 锐器盒 | 1个 |
| 5 | 脚踏污物桶 | 1组 |
| 6 | 脚轮 | 4个 |

口服药车技术参数和配置清单

一、技术参数

- 车辆规格：≥600*460*1000mm；

- 材质：车体主要由塑、铝、钢结构组成；ABS注塑模具成型工艺台面；双柱铝合金承重，箱体为冷钢材质；

- 上部：ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃;

- 正面：六层药盘、内有分隔片带插入式标签，分为早、中、晚、夜≥30人份、药盒尺寸：≥210x100x80mm，药盒分开尺寸：≥100x40x80mm；

- 左侧：配有置物盒，网篮；

- 右侧：配有中控锁，网篮、脚踏污物桶；

- 背部：配有六层药盘、内有分隔片带插入式标签，具有早、中、晚、夜分区功能，药盒总数≥30人份，药盒尺寸：≥210x100x80mm药盒分开尺寸：≥100x40x80mm；

- 底部：四角配有防撞装置，配置4个万向轮，其中2个带刹车功能。

二、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 置物盒 | 1个 |
| 2 | 网篮 | 2个 |
| 3 | 中控锁 | 1个 |
| 4 | 脚踏污物桶 | 1组 |
| 5 | 脚轮 | 4个 |
| 6 | 车主体 | 1个 |

晨间护理车技术参数和配置清单

一、技术参数

- 车辆规格：≥980*540*930mm；

- 材质：车体主要由冷钢喷塑材料组成，板材厚度≥1.0mm，表面易清洗、耐腐蚀；

- 右侧：配有折叠式污物袋，污物袋为帆布材质，防渗漏，易清洗；

- 左侧：车体采用三层台板、配有一只抽屉；

- 车体四周配有防撞装置；

- 底部：配置4个万向轮，其中2只带刹车功能。

二、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抽屉 | 1个 |
| 2 | 污物袋 | 1个 |
| 3 | 脚轮 | 4个 |

病历车技术参数和配置清单（单排）

一、技术参数

- 车辆规格：≥450*400*1000mm；

- 材质：车体由ABS工程塑料，塑钢组成；

- 病历车台面为ABS材质，耐磨、易清洁，四柱塑钢承重；

- 正面：单排≥30格病历夹隔层，每隔隔层的高度为22mm。一个抽屉，抽面尺寸：290*100mm，内空：≥210*310*85mm;三折静音金锁导轨;有相应的标识序号，标识数字清晰；

- 底部：配置4个万向轮，其中2只带刹车功能；

- 配有安全锁确保病历夹资料安全。

二、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抽屉 | 1个 |
| 2 | 中控锁 | 1个 |
| 3 | 脚轮 | 4个 |

病历车技术参数和配置清单（双排）

一、技术参数

- 车辆规格：≥750*400*890mm；

- 材质：车体由ABS工程塑料 、塑钢组成；

- 病历车台面为ABS材质，耐磨、易清洁，塑钢四柱承重；

- 正面： 双排≥50格病历夹隔层，每格隔层的高度为22mm。两个抽屉，抽面尺寸：290*100mm，内空：≥210*310*85mm；三折静音金锁导轨;有相应的标识序号，标识数字清晰；

- 底部：配置四4个万向轮，其中2只带刹车功能；

- 配有安全锁确保病历夹资料安全。

二、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抽屉 | 2个 |
| 2 | 中控锁 | 2个 |
| 3 | 脚轮 | 4个 |

- 母婴床旁护理推车技术参数和配置清单

一、技术参数

- 车辆规格：≥760*570*860mm；

- 采用ABS环保材料制作，表面环保漆处理；

- 车体侧后面配有一小一大两个抽屉，后面配有一长方形置物盒，有推移扶手；

- 车体正前方留有空间，支持坐前侧护理时能曲伸腿脚；

- 配置四个万向轮，其中两只带刹车功能。

二、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车主体 | 1个 |
| 2 | 脚轮 | 4个 |

污物车技术参数和配置清单

一、技术参数

- 车辆规格：≥580*420*890mm；

- 材质：整车为304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，直径25mm。四角平行，表面无锋棱、毛刺等，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。焊缝均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷；

- 脚踏升降式污物袋自动复位，污物袋为帆布材质，防渗漏、易清洗；

- 底部：配置4个万向轮，其中2只带刹车功能；

- 车体四周安装有防撞装置。

二、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污物袋 | 1个 |
| 2 | 脚轮 | 4个 |

床边桌技术参数和配置清单

- 技术参数

- 车辆规格：≥800*400*730-960mm（可调）；

- 台面为防火板材质，桌边为圆角设计，车体为铝合金材质。表面无毛刺等，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀,焊缝均匀牢固无烧损、冷裂、漏焊等缺陷。

- 餐板厚度≥20mm;圆管直径40mm，内柱尺寸75*40mm,外柱尺寸120*50mm；

- 底部：配置4个万向轮，其中2只带刹车功能。

二、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车主体 | 1个 |
| 2 | 脚轮 | 4个 |

注：以上所有产品保修期均为：3年

付款方式：

1.自合同生效之日起5个工作日内,中标人提供资信良好证明，采购人支付合同总价的70%；

2.设备到货、安装调试培训结束，提交设备使用说明书、维修手册、合格证、保修单、安装验收报告和正规的全额税务发票等全部材料之日起10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的25%；

3.正式验收合格一年后，经确认成交供应商所供设备无产品质量、售后问题，支付成交供应商合同金额5%货款。

注: 以上采购需求中的内容应全部满足，设备的技术参数及其性能（配置）应全部满足或优于采购需求的要求，如一项不满足则废标处理。